Утвърдил: ………………

/проф. Райна Бърдарева/

Кмет на община Шабла

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към документация за обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на оборудване по проекти на Община Шабла,  част от национална кампания „За чиста околна среда – 2015“ на тема „Обичам природата – и аз участвам” на ПУДООС и МОСВ”, обособена по позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на оборудване в с. Дуранкулак, в изпълнение на проект: „За по-добра околна среда“;

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на оборудване в с. Ваклино,  в изпълнение на проект: „Обаянието на природата“;

Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на оборудване в с. Граничар, в изпълнение на проект: „Природата – наш дом“”

Кратка информация за доставките, предмет на обособените позиции на настоящата публична покана:

Проектите са част от национална кампания „За чиста околна среда – 2015“ на тема „Обичам природата – и аз участвам” на ПУДООС и МОСВ. Целта на кампанията „За чиста околна среда 2015 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. С реализацията на дейностите по Националната кампания „За чиста околна среда 2015 г.” се цели постигане на резултати на територията на цялата страна, залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други,  постигане повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Техническите характеристики на предмета на настоящата доставка и обема на същата по всяка една от обособените позиции са изчерпателно описани в долупосочените общи изисквания и таблици на настоящата техническа спецификация. Изпълнителят на доставката следва да осъществи и монтаж на доставеното оборудване.

- Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на оборудване в с. Дуранкулак, в изпълнение на проект: „За по-добра околна среда“

| № | Наименование | Количество | Техн. спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изработка и доставка на беседка | 1 бр. | Осмоъгълна беседка. Основни материали: - конструкция, пейки и маса - смърч - покрив - OSB и битумни керемиди - покритие - импрегнант и лакове за външни условия. Височина- 302 см Дължина-509 см Ширина-468 см |
| 2. | Кошчета за отпадъци | 8 бр. | Кошче за отпадъци от дървена конструкция Габаритни размери: Ф37/70 Размери на кофата: Ф30/45 |
| 3. | Пейки | 8 бр. | Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка Размери: Дължина–120 см Височина–84 см Дълбочина–52 см |

- Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на оборудване в с. Ваклино,  в изпълнение на проект: „Обаянието на природата“

| № | Наименование | Количество | Техн. спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Беседка | 1 бр. | Шестоъгълна беседка. Основни материали: - конструкция, пейки и маса - смърч - покрив - OSB и битумни керемиди - покритие - импрегнант и лакове за външни условия. Височина-287 см Дължина-405 см Ширина-352 см |
| 2. | Кошчета за отпадъци | 5 бр. | Кошче за отпадъци от метална конструкция Габаритни размери: Ф37/70 Размери на кофата: Ф30/45 |
| 3. | Пейки | 5 бр. | Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка Размери: Дължина–120 см Височина–84 см Дълбочина–52 см |

- Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на оборудване в с. Граничар, в изпълнение на проект: „Природата – наш дом“”

| № | Наименование | Количество | Техн. Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Беседка | 1 бр. | Шестоъгълна беседка. Основни материали: - конструкция, пейки и маса - смърч - покрив - OSB и битумни керемиди - покритие - импрегнант и лакове за външни условия. Височина-287 см Дължина-405 см Ширина-352 см |
| 2. | Кошчета за отпадъци | 3 бр. | Кошче за отпадъци от метална конструкция Габаритни размери: Ф37/70 Размери на кофата: Ф30/45 |
| 3. | Пейки | 4 бр. | Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка Размери: Дължина–120 см Височина–84 см Дълбочина–52 см |
| 4. | Комбинация от детски съоръжения | 1 бр. | Комбинация от детски съоръжения на тема „Гората” или еквивалентно, които предоставят на децата основни игри и занимания : люлеене, катерене, пързаляне, клатушкане и занимателна игра. |

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЗИЦИЯ

За производството на конструктивните елементи следва да се използват стоманени тръби и планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението следва да е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията следва да се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли трябва да са трислойно лакирани с антикорозиен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките следва да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи следва да се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 мм с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител). Лагеруването на въртящото тяло следва да се осъществява чрез стабилно стоманено лагерно тяло с радиално и аксиално лагеруване и възможност за демонтаж и подмяна на лагерите при възникнала необходимост.

Люлките следва да се монтират към конструкцията посредством метален обков, осигуряващ лагеруване чрез сменяеми лагери от полиамид с висока твърдост. Окачването на седалката следва да е чрез метална верига и да е съобразено със специфичните изисквания на БДС EN 1176-2, удостоверено със сертификати за качество на обкова и веригата. Седалките на люлките трябва да са от полиетилен с висока плътност,  олекотени и осигуряващи ниски стойности на ускорението и повърхностния натиск, съгласно същия стандарт. Конструкцията на заграждащите елементи на седалката за малки деца трябва да е от алуминиева тръба с каучуково покритие и да предотвратява от изхлузване на детето през рамката на седалката. Цялата конструкция на люлката следва да е проектирана и изпитана на необходимите статични и динамични натоварвания, удостоверено с конструктивно становище и протоколи от изпитания във вътрешно фирмени условия.

Пързалките следва да са изработени от многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца. Пързалките следва да са гладки, леснопочистващи и да нямат остри ръбове и издатини. Участникът следва да представи за същите Декларация за съответствие, издадена въз основа на Изпитвателен протокол от лицензирана лаборатория за съответствие на изискванията на БДС EN 71-3 („Безопасност на играчките – миграция на определени елементи”).

Доставеното и монтирано оборудване следва да е придружено от указания за техническата му експлоатация и офериран /заявен/ от участника срок на пълно гаранционно обслужване, поддържане и подмяна на дефектирали части, който не може да бъде по – кратък от 12 /дванадесет/ месеца за всяко доставено оборудване по всяка една отделна обособена позиция.

Изготвил: ………………

/инж. Марияна Бобева/

Главен инженер